- Załącznik nr 7

- Specyfikacja techniczna samochodu specjalnego z zabudową do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji w zakresie średnic od 50 mm – do 600 mm

Nazwa i adres Wykonawcy:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Oferowany pojazd to:

nazwa samochodu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

typ samochodu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

typ zabudowy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

rok produkcji: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość / potwierdzenie |
| --- | --- | --- |
| I | Pojazd: |  |
|  | Moc silnika |  |
|  | Rodzaj paliwa |  |
|  | Dopuszczalna masa całkowita |  |
|  | Spełniana norma emisji spalin |  |
|  | Skrzynia biegów |  |
|  | Typ nadwozia |  |
|  | Kolor nadwozia |  |
|  | Ilość miejsc siedzących w kabinie |  |
|  | Pełna ściana działowa między kabiną a częścią ładunkową. |  |
|  | Drzwi przesuwne po prawej stronie. |  |
|  | Tylne drzwi otwierane o kąt 270o z blokadą zapobiegającą zatrzaśnięciu na skutek np. wiatru. |  |
|  | Długość pojazdu |  |
|  | Wysokość pojazdu |  |
|  | Pojazd z przodu oraz z tyłu na każdym boku opisany dużymi napisami: Pogotowie kanalizacyjne wraz z logiem, nazwą firmy oraz telefonem alarmowym nr 605 56 17 31 dokładne rozmieszczenie napisów i grafik będzie przedstawione Zamawiającemu do akceptacji przed ich umiejscowieniem na pojeździe. |  |
|  | Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi |  |
|  | Hamulec postojowy |  |
|  | Amortyzatory osi tylnej wzmocnione |  |
|  | Oś tylna z kołami bliźniaczymi |  |
|  | Stabilizator osi tylnej wzmocniony |  |
|  | Stabilizator osi przedniej wzmocniony |  |
|  | Klimatyzacja półautomatyczna |  |
|  | Tachograf |  |
|  | Asystent bocznego wiatru |  |
|  | Parametryzowany moduł specjalny umożliwiający zestrojenie instalacji elektrycznej i sterującej zabudowy z regulatorem obrotów pojazdu |  |
|  | Podłączenie elektryczne dla dodatkowych odbiorników |  |
|  | Chłodnica oleju skrzyni biegów |  |
|  | Elektroniczny moduł do sterowania obrotami silnika |  |
|  | Przystawka odbioru mocy z kołnierzem |  |
|  | Blokada skrzyni biegów z przystawką odbioru mocy |  |
|  | Wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Boczne listwy ochronne |  |
|  | Immobilizer |  |
|  | Zamek centralny sterowany falami radiowymi |  |
|  | System aktywnego serwisowania pojazdu |  |
|  | Kontrolka informująca o awarii oświetlenia pojazdu |  |
|  | Gniazdo diagnostyczne |  |
|  | Zbiornik AdBlue napełniony w 100% |  |
|  | Filtr paliwa z separatorem wody |  |
|  | Światła do jazdy dziennej |  |
|  | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie |  |
|  | Wskaźnik temperatury zewnętrznej |  |
|  | Mocowanie koła zapasowego pod końcem ramy |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
|  | Komplet opon letnich z obręczami stalowymi |  |
|  | Komplet opon zimowych z obręczami stalowymi |  |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy |  |
|  | Tapicerka z tkaniny w ciemnej tonacji |  |
|  | Szyby otwierane elektrycznie |  |
|  | Czujniki parkowania tył |  |
|  | Kamera cofania |  |
|  | Tabliczki w języku polskim |  |
|  | Komplet dywaników gumowych |  |
|  | Podnośnik samochodowy hydrauliczny |  |
|  | Zestaw narzędzi standardowych w pojeździe |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy |  |
|  | Gaśnica |  |
|  | Klucz do kół |  |
|  | Klin pod koła |  |
|  | Belka ostrzegawcza o niskim profilu wykonana w technologii LED nad kabiną kierowcy |  |
|  | Listwa ostrzegawcza LED (fala świetlna) umieszczona nad tylnymi drzwiami |  |
| II | Zabudowa do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji |  |
|  | Urządzenie wysokociśnieniowe - napęd z silnika samochodu poprzez przystawkę odbioru mocy ze skrzyni biegów, dodatkowy wał kardana, przekładnię pasową oraz sprzęgło elektromagnetyczne |  |
|  | Wydajność pompy wysokociśnieniowej przy ciśnieniu minimalnym i maksymalnym |  |
|  | Zakres ciśnienia roboczego generowanego przez pompę wysokociśnieniową |  |
|  | Pompa wysokociśnieniowa wyposażona w nurniki ceramiczne |  |
|  | Filtr wody przed pompą o wydajności dostosowanej do max. wydajności pompy |  |
|  | Przyłącze sprężonego powietrza do pneumatycznego usuwania resztek wody z urządzenia oraz węży roboczych. |  |
|  | Instalacja z zaworem zamykającym do mycia rąk i usuwania resztek wody z urządzenia wysokociśnieniowego |  |
|  | Zabezpieczenie przed pracą urządzenia na sucho - Sygnalizacja minimalnego stanu wody na pulpicie operatora i przełączenie trybu pracy na bieg wolny /bezciśnieniowy/ |  |
|  | Automatyczne wysprzęglenie napędu pompy i przestawienie silnika pojazdu na bieg jałowy po przekroczeniu stanu minimalnego wody z zachowaniem możliwości hydraulicznej obsługi bębna z wężem roboczym. |  |
|  | Zawory sterujące bębnów do nawinięcia węża: elektrohydrauliczne |  |
|  | Regulator bębnów: elektrohydrauliczny |  |
|  | Bębny oraz blok pompy z przekładnią pasową posadowione w ramie z profili umiejscowiony z tyłu pojazdu dostępne po otwarciu drzwi tylnych samochodu. |  |
|  | Bęben 1 do nawinięcia min. 120 m węża wysokociśnieniowego NW 20 z napędem hydraulicznym. Automatyczna prowadnica węża napędzana przez wrzeciono krzyżowe zsynchronizowane z prędkością obrotową bębna, prowadnica rolkowa węża wysokociśnieniowego, wysuwana z tyłu pojazdu, koszyczek łożyska wałeczkowego zawieszony przegubowo |  |
|  | Bęben 2 do nawinięcia min. 80 m węża wysokociśnieniowego NW 13 z napędem hydraulicznym Prowadnica do układania węża na bębnie (ręczna) |  |
|  | Bębny jak i rama urządzenia min. cynkowane ogniowo |  |
|  | Nierdzewne blachy spustowe pod oboma bębnami. |  |
|  | Napęd hydrauliczny obu bębnów z biegiem jałowym oraz biegiem do przodu i wstecznym z bezstopniową regulacją prędkości |  |
|  | Elektryczne przyciski sterujące napęd pompy / liczba obrotów silnika „wł” / „wył” |  |
|  | Wyłącznik bezpieczeństwa |  |
|  | Regulator bezstopniowego ustawienia ciśnienia roboczego |  |
|  | Gniazdo dla reflektora roboczego |  |
|  | Przyłącze strażackie wysuwane poza obrys pojazdu do napełniania zbiornika bezpośrednio z hydrantu |  |
|  | Zbiornik lub zbiorniki na wodę z grodzią niwelującą efekt huśtania o pojemności 1400l |  |
|  | Instalacja do szybkiego opróżniania zbiornika z wody |  |
|  | Instalacja przelewowa zapobiegająca zalaniu wodą wnętrza pojazdu |  |
|  | Wskaźnik poziomu wody w zbiorniku |  |
|  | Licznik motogodzin |  |
|  | Manometr |  |
|  | Zawór i obejście By-pass w celu ochrony pompy w przypadku podłączenia dodatkowego węża o średnicy wewnętrznej mniejszej niż 13 mm |  |
|  | Bezprzewodowe zdalne sterowanie radiowe realizujące min funkcje: -kodowany sygnał radiowy; -awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa urządzenia wysokociśnieniowego w razie wystąpienia zakłóceń radiowych; -odbiornik; -antena dachowa; -ładowarka i uchwyt na nadajnik ręczny; -nadajnik ręczny chroniony przed wodą z przyciskami sterującymi: - napęd pompy / liczba obrotów silnika „wł” / „wył” - liczba obrotów silnika: „zwiększanie” / „zmniejszanie” - bębny - zwijanie/rozwijanie - prędkość obrotowa bębnów zwiększyć/ zmniejszyć - wyłącznik bezpieczeństwa - wyświetlacz: - stan naładowania akumulatora, jakość odbioru, zakres częstotliwości, kanał radiowy - sygnalizacja braku wody |  |
| III | Zabudowa pojazdu |  |
|  | Na podłodze powierzchni ładunkowej montaż wodoodpornych klejonych płyt sitodrukowych lub równoważnych 12 mm |  |
|  | Ocieplenie ścian, sufitu oraz drzwi w tylnej części zabudowy styropianem lub wełną mineralną |  |
|  | Pokrycie ścian bocznych (w tym drzwi bocznych i tylnych) oraz sufitu pojazdu wodoodpornymi płytami min.4 mm |  |
|  | Kompletne wodoodporne i odporne na ścieranie pokrycie podłogi pojazdu, tylnej ściany kabiny kierowcy i ścian bocznych (w tym drzwi bocznych i tylnych) np. żywicą poliuretanową |  |
|  | Ogrzewanie postojowe Webasto ( z osłoną z blachy ryflowanej) umożliwiające pracę urządzenia w warunkach zimowych |  |
|  | Reflektor roboczy szperacz LED |  |
|  | Reflektor przenośny min. 15 metrów kabla |  |
|  | Oświetlenie miejsca pracy |  |
|  | Oświetlenie LED wnętrza pojazdu |  |
|  | Regał w przestrzeni bagażowej pomiędzy ścianą szoferki a zbiornikiem w wersji antykorozyjnej |  |
|  | Półka górna do przewozu narzędzi o długości min. 3 m, dopuszcza się inną lokalizację |  |
|  | Uchwyty na stojak hydrantowy oraz klucz do zasuw |  |
|  | Uchwyt na dysze czyszczące |  |
|  | Uchwyt na pachołki drogowe |  |
| IV | Wyposażenie systemu wysokociśnieniowego |  |
|  | Wąż wysokociśnieniowy NW 20 3/4" 120 m, 250 bar, kompletnie uzbrojony |  |
|  | Wąż wysokociśnieniowy NW 13 -1/2"- 80 m 250 bar, kompletnie uzbrojony |  |
|  | Uchwyt dyszy 4 x 3/4” |  |
|  | Uchwyt dyszy 4 x 1/2” |  |
|  | Dysza kanałowa do wstępnego czyszczenia – ½” |  |
|  | Dysza do przebijania zatorów – ½” |  |
|  | Dysza granat - ½” |  |
|  | Dysza obrotowa ¾” do usuwania tłuszczy i drobnych korzeni |  |
|  | Dysza standard – do wstępnego czyszczenia – ¾” |  |
|  | Dysza TWISTER – do przebijania zatorów – ¾” |  |
|  | Dysza Granat do czyszczenia silnie zanieczyszczonych rur ¾” |  |
|  | Rolki prowadzące wąż do rury |  |
|  | Rolka prowadząca nastudzienna - rozsuwana |  |
|  | Pistolet z lancą do mycia kinet, studzienek i powierzchni z łącznikiem obrotowym |  |
|  | Rozsuwana teleskopowo (do 6 m) lanca "łamana" do czyszczenia głębokich przepompowni i studzienek. |  |
|  | Dysze wyposażone w wymienne wkładki ceramiczne |  |
|  | Wybierak ręczny do czyszczenia kinet i wpustów ulicznych |  |
|  | Pachołki drogowe pomarańczowe - 4 szt. |  |

Uwaga:

W wierszach: 1, 2, 3, 8, 12, 13, 62, 63 należy wpisać oferowaną wartość, bądź zakres wartości.

W wierszach: 4, 5, 6, 7, 61, 68, 69, 73, 74, 77, 89, 90 należy zamieścić opis oferowanego rozwiązania.

W wierszach : 9, 10, 11, 14 do 60, 64 do 67, 70, 71, 72, 75, 76, 78 do 88, 91 do 122 należy wpisać „tak” lub „nie”.

Jeśli braknie miejsca na wpis, należy wpisać „cd. na odwrocie” i kontynuować na odwrocie tej karty specyfikacji technicznej.

W przypadku nie uzupełnienia przez Wykonawcę max. 5 wierszy Zamawiający potraktuje to jako inną omyłkę, która zostanie poprawiona poprzez wpisanie oczekiwanej przez Zamawiającego wartości i niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę. Powyższe nie dotyczy wierszy 1, 2, 3,4, 5, 11, 12, 13, 61, 62, 63, 64.

…………….., dnia …………… 2020r.			......................................................

Wykonawca